EDS-G2010-ML-8P-90 Series Sample Run測試作業指導書

| 文件編號： | 版本：1.0 |
| --- | --- |

| 核准 | 審核 | 撰寫 |
| --- | --- | --- |
| Tony Li | Banson Chen | Karina CC Hung |

文件變更履歷：

| 版本 | 修訂內容 | 修訂原因 | 日期 | 修訂者 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.0 | 新增 | 新增 | 26-06-22 | KarinaCC Hung |

| - 前置作業 |  |
| --- | --- |
| 前置作業內容 - 備妥電腦 - 進入MES作業畫面 - 閱讀作業指導書 - 確認設備及治工具品質 - 確認測試程式 - 確認電腦主機網路設定值 - 依BOM確認軟體資料 |  |
| 注意事項 | - 料件核對：請依「BOM」核對料件。 2. 料件外觀檢驗：請依「檢驗缺點判定規範」檢驗料件外觀。 |

| - T1(MP_Test)治具 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 編號 | L-00166 | 數量 | 1 | 編號 | L-00018 | 數量 | 16 | 編號 | L-00595 | 數量 | 1 | 編號 | N-14-2 | 數量 | 1 |  |
| 名稱 | EDS-G205A電源轉接線 |  |  | 名稱 | NET RJ45-8P8C RJ45-8P8C 2500 |  |  | 名稱 | Relay Board connect |  |  | 名稱 | Relay Board |  |  |  |
| 編號 | M-00049 | 數量 | 2 | 編號 | L-52-8 | 數量 | 1 | 編號 | L-52-9 | 數量 | 2 | 編號 | L-00604 | 數量 | 1 |  |
| 名稱 | RAW EDS-G509 (T3) |  |  | 名稱 | POWER DCJACK2.1-1 TB3.5-3 |  |  | 名稱 | DB9F-RJ45 10P |  |  | 名稱 | Power DCJack-2.1-2 TB-3.5-2p 150 |  |  |  |

Prussian Blue

| 編號 | M-00041 | 數量 | 2 | 編號 | L-90-9 | 數量 | 2 | 編號 | O-90-4 | 數量 | 2 | 編號 | M-00167 | 數量 | 1 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 名稱 | SFP-1FEMLC-T |  |  | 名稱 | NET Fibermlc Fibermlc 100 |  |  | 名稱 | Mini Giga bit Module( Multi Mode) |  |  | 名稱 | EDS-G516E T3STG |  |  |
| 編號 | L-97-2 | 數量 | 1 | 編號 | O-00222 | 數量 | 1 | 編號 | L-00017 | 數量 | 8 | 編號 |  | 數量 | 1 |
| 名稱 | USB Cable A->B |  |  | 名稱 | RT-PoE5 |  |  | 名稱 | NET RJ45-8P8C RJ45-8P8C 30 |  |  | 名稱 |  |  |  |

- T1（MP_Test） 接線圖 – 1

- T1(MP_Test)測試作業

切換N-14-2 Switch 3-90-4108A2018ackmP V1.0. 4-90-4108A2018ackmP V1.0. 5-90-4108A2018ackmP V1.0. 按下N-14-2 Push bottom D6 LED off 【測試流程】 - Relay測試: 依接線圖進行接線後上電 - ALL Port LED 點亮約1 sec後熄滅（綠） - 切換N-14-2 Switch 確認pwr1 (D19: 橘)切換至 pwr2(D20: 橘) - 按下N-14-2 Push bottom 確認治具D6 LED off,待測產品的Relay 做動發出聲響。 - 將待測產品電源off。 - DIP Switch & Push Bottom 測試: 依接線圖進行接線 - 先分別將產品DIP Switch →All ON ,確認開至ON後進行第二步驟 - 持續按住產品Push Bottom後將待測產品Power ON,確認上電後放開Push Bottom - 確認產品Fault LED → ON (D12:紅),待測產品 Debug LED →ON (D16:綠/D17:綠) - 將待測產品Power off。 Main chip背面版邊 PWR1 PWR2 FALUT

- T1(MP_Test)接線 – 2 Traffic test (EDS-G2010-ML-8P-2GS-90)

- T1(MP_Test)接線圖 – 3 Traffic test ( EDS-G2010-ML-8P-90)

- T1(MP_Test)接線圖 – 4 PoE test

| - T1(MP_Test)測試作業 |  |
| --- | --- |
| 【治具設定步驟】 - 開啟M-00049 (EDS-G509)/ M-00167 (EDS-G516E)之電源後, 請於輸入3次空白鍵進入設定畫面 - 進行設定值設定 EDS-G2010-ML-8P-2GS-90 > M-00049 [0] Set mega copper port number : 8 [2] Set giga copper port number : 8 [4] Set 100m fiber port number : 2 [6] Set 1g fiber port number : 2 EDS-G2010-ML-8P-90 > M-00167 [0] Set mega copper port number : 10 [2] Set giga copper port number : 10 | 【測試步驟】 - 產品接上電源，確認 PWR1 橘燈亮起，並等待10s - 重新開啟 M-00049 (EDS-G509)/ M-00167 (EDS-G516E) - 進入Traffic測試 - 確認測試結果為OK or Fail - 移除產品電源，並更換待測物。按下空白鍵進行測試 ALL Function Test PASS請依照Sample位置黏貼QC OK貼紙 |

| - T1_MP Test測試作業 – 2 PoE Test |  |
| --- | --- |
| [測試作業] - 依接線圖進行連接治具與待測物，並開啟O-00222電源 - 產品接上電源，確認 PWR1 橘燈亮起，並等待10s - 開始PoEStressTestTool，設定如下 - 紅框1選擇O-00222於PC之COM port - 點選紅框2，依工單選擇相對應料號之 .xml 檔載入 載入後核對產品名稱正確，並依下表核對正確 | - 點選”Sart”後，根據待測物數量，輸入1~3，點選”OK”後開始進行PoE測試 (假設只有1pcs，則輸入1) |  |
| - 測試過程中，檢視測試畫面，如有出現Fail，測試port數及測試結果會出現紅字 捲軸 - 測試結束後，請拖曳右側卷軸，檢查下方log是否出現紅字 紅字: 表示FAIL，根據port number反查不良品待測物序號 綠字: 表示PASS Port number EX: P22則表示PoE治具的第22 port fail 對應待測物則為DUT3 | - Port number與待測物對照表如下 待測物; DUT1; DUT2; DUT3. Port number; 1~8; 9-16; 17-24. - 測試完成後，可直接更換待測物，並重複步驟4~6。 若有待測物不足3pcs，無須額外設定 - 測試完成者，進T2測試前，須將push button按鍵治具鎖附於待測物。 |

| - T2(燒機作業)治具 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 編號 | L-00604 | 數量 | 1 | 編號 | C-00003 | 數量 | 9 | 編號 | L-00018 | 數量 | 10 | 編號 | L-52-8 | 數量 | 1 |  |
| 名稱 | Power DCJack-2.1-2 TB-3.5-2p 150 |  |  | 名稱 | Ethernet lookback |  |  | 名稱 | NET RJ45-8P8C RJ45-8P8C 2500 |  |  | 名稱 | Power DCJACK2.1-1 TB3.5-3 |  |  |  |
| 編號 | M-00055 | 數量 | 1 | 編號 | N-00033 | 數量 | 1 | 編號 | L-52-9 | 數量 | 1 | 編號 | N-00127 | 數量 | 2 |  |
| 名稱 | EDS-G509 T2陪測 |  |  | 名稱 | POE T2 治具 |  |  | 名稱 | DB9F-RJ45 10P |  |  | 名稱 | IEI 10G-SFP-Loopback(loss)-T1T2 1.0 |  |  |  |

- T2(燒機作業)接線圖 – 2 ( EDS-G2010-ML-8P-2GS-90))

- T2(燒機作業)接線圖 – 1 (EDS-G2010-ML-8P-90)

- T2(燒機作業)測試作業

- 依上圖連接治具 - 待測產品DIP SW All OFF，按下Push Button時插上電源 (大約12秒) , 檢視Power亮黃燈, Port 燈號左右輪流閃爍 (代表成功進入Vlan Mode) - M-00055 治具設定: Push Button 位置:S1 - VLAN test ((4)UntagVlan mode) - Port數: 依所連接的待測產品數量訂定(ex. 3台EDS-G2010設定Port = 3 , 以 M-00055 Port 1~8順序連接) - Burn in Time: 依Burn in 時間訂定 - 插上M-00055電源 - 開始測試, 檢視所有Port LED 閃爍綠燈, Fiber 閃爍綠燈 - Burn in OK --> M-00055之Fault 閃爍紅燈 - Burn in NG --> M-00055之Fault 恆亮紅燈 Fail時需Download LOG File 紀錄Fail時間及訊息 Log File 檢視log 1~8有顯示數字者(非0) 表示該Port 對應的待測產品有Fail產生

- T3(MP_Test)接線 – 1 Traffic test (EDS-G2010-ML-8P-2GS-90)

- T3(MP_Test)接線圖 – 2 Traffic test ( EDS-G2010-ML-8P-90)

- T3(MP_Test)接線圖 – 3 PoE test

| - T3(MP_Test)測試作業 |  |
| --- | --- |
| 【治具設定步驟】 - 開啟M-00049 (EDS-G509)/ M-00167 (EDS-G516E)之電源後, 請於輸入3次空白鍵進入設定畫面 - 進行設定值設定 EDS-G2010-ML-8P-2GS-90 > M-00049 [0] Set mega copper port number : 8 [2] Set giga copper port number : 8 [4] Set 100m fiber port number : 2 [6] Set 1g fiber port number : 2 EDS-G2010-ML-8P-90 > M-00167 [0] Set mega copper port number : 10 [2] Set giga copper port number : 10 | 【測試步驟】 - 產品接上電源，確認 PWR1 橘燈亮起，並等待10s - 重新開啟 M-00049 (EDS-G509)/ M-00167 (EDS-G516E) - 進入Traffic測試 - 確認測試結果為OK or Fail - 移除產品電源，並更換待測物。按下空白鍵進行測試 |

| - T3_MP Test測試作業 – 2 PoE Test |  |
| --- | --- |
| [測試作業] - 依接線圖進行連接治具與待測物，並開啟O-00222電源 - 產品接上電源，確認 PWR1 橘燈亮起，並等待10s - 開始PoEStressTestTool，設定如下 - 紅框1選擇O-00222於PC之COM port - 點選紅框2，依工單選擇相對應料號之 .xml 檔載入 載入後核對產品名稱正確，並依下表核對正確 | - 點選”Sart”後，根據待測物數量，輸入1~3，點選”OK”後開始進行PoE測試 (假設只有1pcs，則輸入1) |  |
| - 測試過程中，檢視測試畫面，如有出現Fail，測試port數及測試結果會出現紅字 捲軸 - 測試結束後，請拖曳右側卷軸，檢查下方log是否出現紅字 紅字: 表示FAIL，根據port number反查不良品待測物序號 綠字: 表示PASS Port number EX: P22則表示PoE治具的第22 port fail 對應待測物則為DUT3 | - Port number與待測物對照表如下 待測物; DUT1; DUT2; DUT3. Port number; 1~8; 9-16; 17-24. - 測試完成後，可直接更換待測物，並重複步驟4~6。 若有待測物不足3pcs，無須額外設定 |

- T3(MP_Test)Din Rail組裝作業

依組裝作業規範「PT-W-XXXXX」進行Din Rail組裝作業。

附錄

# 附錄1、 PoE治具設定檔(.xml)

# <PoeTestSetting> # <GlobalSettings> # <isErrorStop set ='true/false'>false</isErrorStop> # <IsLogNeed set ='true/false'>true</IsLogNeed> # <SignatureMode set ='Single/Dual'>Dual</SignatureMode> # <TestMode set ='Watt/Current/Voltage'>Watt</TestMode> # <TestIntervalTime set ='ms'>237</TestIntervalTime> # <DUT num = '1'>1-8</DUT> # <DUT num = '2'>9-16</DUT> # <DUT num = '3'>17-24</DUT> # </GlobalSettings>1 # <TestItem> # <PowerClass set ='1-8'>5</PowerClass> # <DelayTime set ='ms'>6000</DelayTime> # <Poe num = '1'> # <Port>P1(43,43;43,43,86;5)</Port> # <Port>P2(43,43;43,43,86;5)</Port> # <Port>P9(43,43;43,43,86;5)</Port> # <Port>P10(43,43;43,43,86;5)</Port> # <Port>P17(43,43;43,43,86;5)</Port> # <Port>P18(43,43;43,43,86;5)</Port> # </Poe> # </TestItem> # <TestItem> # <PowerClass set ='1-8'>5</PowerClass> # <DelayTime set ='ms'>6000</DelayTime> # <Poe num = '1'> # <Port>P3(43,43;43,43,86;5)</Port> # <Port>P4(43,43;43,43,86;5)</Port> # <Port>P11(43,43;43,43,86;5)</Port> # <Port>P12(43,43;43,43,86;5)</Port> # <Port>P19(43,43;43,43,86;5)</Port> # <Port>P20(43,43;43,43,86;5)</Port> # </Poe> # </TestItem> # <TestItem> # <PowerClass set ='1-8'>5</PowerClass> # <DelayTime set ='ms'>6000</DelayTime> # <Poe num = '1'> # <Port>P5(43,43;43,43,86;5)</Port> # <Port>P6(43,43;43,43,86;5)</Port> # <Port>P13(43,43;43,43,86;5)</Port> # <Port>P14(43,43;43,43,86;5)</Port> # <Port>P21(43,43;43,43,86;5)</Port> # <Port>P22(43,43;43,43,86;5)</Port> # </Poe> # </TestItem> # <TestItem> # <PowerClass set ='1-8'>5</PowerClass> # <DelayTime set ='ms'>6000</DelayTime> # <Poe num = '1'> # <Port>P7(43,43;43,43,86;5)</Port> # <Port>P8(43,43;43,43,86;5)</Port> # <Port>P15(43,43;43,43,86;5)</Port> # <Port>P16(43,43;43,43,86;5)</Port> # <Port>P23(43,43;43,43,86;5)</Port> # <Port>P24(43,43;43,43,86;5)</Port> # </Poe> # </TestItem> # <TestItem> # <PowerClass set ='1-8'>3</PowerClass> # <DelayTime set ='ms'>22000</DelayTime> # <Poe num = '1'> # <Port>P1(10,10;10,10,20;5)</Port> # <Port>P2(10,10;10,10,20;5)</Port> # <Port>P3(10,10;10,10,20;5)</Port> # <Port>P4(10,10;10,10,20;5)</Port> # <Port>P5(10,10;10,10,20;5)</Port> # <Port>P6(10,10;10,10,20;5)</Port> # <Port>P7(10,10;10,10,20;5)</Port> # <Port>P8(10,10;10,10,20;5)</Port> # <Port>P9(10,10;10,10,20;5)</Port> # <Port>P10(10,10;10,10,20;5)</Port> # <Port>P11(10,10;10,10,20;5)</Port> # <Port>P12(10,10;10,10,20;5)</Port> # <Port>P13(10,10;10,10,20;5)</Port> # <Port>P14(10,10;10,10,20;5)</Port> # <Port>P15(10,10;10,10,20;5)</Port> # <Port>P16(10,10;10,10,20;5)</Port> # <Port>P17(10,10;10,10,20;5)</Port> # <Port>P18(10,10;10,10,20;5)</Port> # <Port>P19(10,10;10,10,20;5)</Port> # <Port>P20(10,10;10,10,20;5)</Port> # <Port>P21(10,10;10,10,20;5)</Port> # <Port>P22(10,10;10,10,20;5)</Port> # <Port>P23(10,10;10,10,20;5)</Port> # <Port>P24(10,10;10,10,20;5)</Port> # </Poe> # </TestItem> # </PoeTestSetting>